ШРМ - 24

Описание

Двухсекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 24. Размер: 1860х600х500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014 Шкаф двухсекционный на четыре отделения (905х300х475 мм.) Каждое отделение имеет отдельную дверь (275х864 мм.) с ребром жесткости на двери (50х680 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (70х60 мм.). Дверь имеет врезной замок (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 432 мм.(В комплекте к шкафу идет 8 ключа) Секции шкафа содержат: 1. Две перекладины под вешалки для одежды (594×20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (4 шт). 2. Восемь крючков под одежду (65 мм.) Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 20; Крыши - 34; Цоколя - 55; Перегородки - 34. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. Имеется возможность установки регулируемых опор.

| № | ШРМ-24 | 1860х600х500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество отделений,шт | 4 |
|  | Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм | 905*300*475 |
| 2 | Количество дверей,шт | 4 |
|  | Размер одной двери (Ш*В),мм | 275*864 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (Ш*В),мм | 50*680 |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | 1 |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм | 70*60 |
| 3 | Количество полок под головные уборы | - |
|  | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | - |
|  | Размеры полки(Ш*Г), мм | - |
| 4 | Количество перекладин, шт | 2 |
|  | Размер (длина*диаметр),мм | 594*20 |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | 4 |
| 5 | Количество крючков для одежды,шт | 8 |
|  | Высота крючка, мм | 65 |
| 6 | Количество замков, шт | 4 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 8 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 432 |
| 7 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм | 20 |
| 8 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 34 |
| 9 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 55 |
| 10 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм | 34 |
| 11 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 12 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 13 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 14 | Возможность установки регулируемых опор | Присутствует |
| 15 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик